Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и

информатики»

(СибГУТИ)

Кафедра ИВТ

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 6

Исследование однофазного двухтактного неуправляемого выпрямителя

Выполнили:

Студент:

Бокий В.О

Группа: ИП-314

Проверил: Сажнев Александр Михайлович

Оценка:

Дата:

Подпись преподавателя:

Новосибирск, 2024г

## Цель работы:

## Изучение процессов в схеме параметрического стабилизатора напряжения постоянного тока и оценка влияния параметров стабилитрона на характеристики стабилизатора в целом.

## Ход работы:

## Модель  параметрического стабилизатора приведена на рисунке 7.17. Она позволяет исследовать процессы в простейшей схеме ПСН на выходе.

Рисунок 1 – Модель ПСН на выходе (файл paramt)

Таблица 1  – Вариант задания

| Номер бригады | 7 |
| --- | --- |
| Rн , кОм | 2.6 |
| Тип стабилит-рона VD | 1N 4739А |
| Uст, В | 9,1 |
| Iст, мА | 28 |

1)

| R1, % | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1, В | 2.328 | 6.714 | 10.66 | 12.04 | 13.63 | 15.69 | 18.72 | 24 |
| ICT, мА | 0 | 0 | 3.773 | 12.72 | 23.22 | 36.88 | 56.99 | 92.10 |
| U2, В | 2.087 | 6.019 | 9.048 | 9.080 | 9.095 | 9.107 | 9.119 | 9.131 |
| I2, мА | 1.605 | 4.630 | 6.960 | 6.984 | 6.996 | 7.006 | 7.014 | 7.024 |

Таблица 7.1 –  Снятие зависимостей  U2 от U1

η = 9.107*7.00615.69(7.006+36.88)=0.0926=0.93%

Кст = 13.3415.69:0.0839.107=93.28893

2)

| RН, % | 100 | 60 | 40 | 20 | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2, мА | 3.504 | 5.839 | 8.756 | 17.50 | 34.89 | 53.33 |
| U2, В | 9.110 | 9.108 | 9.106 | 9.099 | 9.071 | 0 |
| Iст, мА | 40.33 | 38.04 | 35.13 | 26.42 | 9.148 | 6.933 |

Rвн= 9.110-9.0990.003504-0.0175=-0.7859

KСТ ТЕОР=9.10715.69*150-0.7859=110,78383